ООО «СибКранСервис»

Монтаж, ремонт и техническое обслуживание кранового оборудования

sks.aateam.ru · +7 (908) 648-58-35 · iv.kran@mail.ru

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОЗЛОВОГО КРАНА

Для кранов ККТ, ККС, КК, КС, КСН, полукозловых и специальных исполнений

Паспортные данные крана

| Организация ________________________________ | Объект эксплуатации ________________________________ | Модель крана ________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъёмность, т ________________________________ | Пролёт, м ________________________________ | Высота подъёма, м ________________________________ |
| Заводской № ________________________________ | Инвентарный № ________________________________ | Год изготовления ________________________________ |
| Место установки ________________________________ | Режим работы ________________________________ | Тип управления ________________________________ |

Дополнительные данные

| Параметр 1 | Параметр 2 | Параметр 3 |
| --- | --- | --- |
| Исполнение: ________________ | Число опор: ________ | Тип токоподвода: ________________ |

Исполнение / комплектация

| □ общего назначения | □ грейферный | □ магнитный | □ контейнерный |
| --- | --- | --- | --- |
| □ лесоперегрузочный | □ самомонтирующийся | □ полукозловой | □ другое |

Периодичность

| ЕО | ТО-1 | ТО-2 | СО | ЧТО / ПТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| перед сменой | ____ ч / ____ мес. | ____ ч / ____ мес. | сезонно | по правилам и паспорту |

Периодичность и правила заполнения

Интервалы уточняются по паспорту, РЭ, режиму работы и локальному регламенту

| Вид | Периодичность | Кто выполняет |
| --- | --- | --- |
| ЕО | Перед каждой сменой | Машинист / оператор |
| ТО-1 | ____ моточасов / ____ месяцев | Электромеханик / слесарь |
| ТО-2 | ____ моточасов / ____ месяцев | Ремонтная служба |
| СО | По сезону и условиям | Ремонтная служба |
| ЧТО / ПТО | По правилам и паспорту | Ответственные специалисты |

Логика заполнения карты

| № | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Проверить документы, наряд-допуск и допуск персонала. |
| 2 | Остановить кран, снять напряжение и обозначить зону работ. |
| 3 | Выполнить осмотр и обслуживание по соответствующему разделу. |
| 4 | Зафиксировать дефекты, принятые меры, ответственных и сроки. |
| 5 | После устранения выполнить повторную проверку и контрольный прогон. |
| 6 | При критическом дефекте прекратить эксплуатацию до устранения. |

Статусы: И - исправно; З - замечание; Н - неисправно; Н/П - не предусмотрено.

Карта не заменяет паспорт и руководство по эксплуатации. Конкретные операции определяются документацией изготовителя и регламентом эксплуатирующей организации.

ЕО - ежесменный осмотр

Выполняется машинистом или оператором перед началом работы

ВАЖНО: при критическом дефекте работу не начинать.

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить допуск машиниста, связь, освещение и отсутствие людей в опасной зоне. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 2 | Осмотреть пролётное строение, опоры, связи, площадки, лестницы и ограждения. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 3 | Проверить рельсовый путь, стыки, крепления, тупиковые упоры и отсутствие препятствий. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 4 | Проверить противоугонные устройства, ветровую сигнализацию и анемометр (если предусмотрены). | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 5 | Осмотреть ходовые тележки, колёса, редукторы, муфты и открытые передачи. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 6 | Осмотреть грузовой канат, барабан, блоки, крюк и предохранительный замок. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 7 | Проверить тормоз подъёма пробным подъёмом без груза. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 8 | Проверить тормоза передвижения крана и грузовой тележки. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 9 | Проверить концевые выключатели подъёма, тележки и передвижения крана. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 10 | Проверить ограничители, аварийный стоп, звуковую и световую сигнализацию. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 11 | Осмотреть электрошкафы, кабели, кабельный барабан или гибкий токоподвод и заземление. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 12 | Проверить отсутствие перекоса опор и синхронность приводов передвижения. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 13 | Выполнить холостой прогон всех механизмов и проверить плавность работы. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 14 | Сделать запись в журнале осмотра и зафиксировать выявленные дефекты. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

ТО-1 - плановое обслуживание

Часть 1: механическая часть, конструкции и пути

| Узел / система | Работы | Критерий допуска | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлоконструкции | Осмотреть пролётное строение, опоры, связи, сварные и болтовые соединения. | Нет трещин, опасной деформации и ослабления. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Крановый путь | Проверить рельсы, стыки, крепления, подкладки, тупиковые упоры и зазоры. | Путь закреплён, препятствия и опасные дефекты отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Ходовые тележки | Проверить колёса, реборды, буксы, подшипники, муфты и редукторы. | Износ в пределах норм, нагрев и люфт отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Механизм подъёма | Осмотреть барабан, канат, блоки, крепление концов каната и крюковую подвеску. | Запасовка правильная, повреждения не превышают норм. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Тормоза | Очистить, проверить тяги, пружины, накладки, зазоры и удержание груза. | Торможение плавное, груз удерживается. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Грузовая тележка | Проверить раму, колёса, привод, упоры и плавность перемещения. | Заедания, перекос и недопустимый износ отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Противоугонные устройства | Проверить захваты, клещи, шарниры, фиксацию и доступность. | Устройства исправны и надёжно фиксируют кран. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Ограждения | Проверить площадки, лестницы, перила, настилы и защитные кожухи. | Крепления исправны, опасные проёмы отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

ТО-1 - плановое обслуживание

Часть 2: электрооборудование и приборы безопасности

| Узел / система | Работы | Критерий допуска | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкафы управления | Очистить, проверить крепление аппаратов, контакты, маркировку и уплотнения. | Перегрев, подгар и ослабление отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Электродвигатели | Проверить крепление, выводы, вентиляцию, шум, нагрев и состояние муфт. | Работа ровная, нагрев допустимый. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Токоподвод | Проверить кабельный барабан, каретки, кабели, токосъёмники или шинопровод. | Повреждения и опасное натяжение отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Заземление | Проверить непрерывность защитной цепи и соединения перемычек. | Защитная цепь непрерывна. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Концевые выключатели | Проверить крепление, привод, срабатывание и возврат. | Остановка происходит до опасного положения. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Ограничители | Проверить ограничитель грузоподъёмности и другие приборы безопасности. | Срабатывание соответствует документации. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Управление | Проверить пульт, радиоуправление, ключ-марку и аварийный стоп. | Команды однозначны, аварийный стоп исправен. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Сигнализация | Проверить анемометр, ветровую, звуковую и световую сигнализацию. | Сигналы видимы и слышимы в рабочей зоне. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

ТО-2 - расширенное обслуживание

Часть 1: измерительный контроль механической части

| Узел / система | Работы | Критерий допуска | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Геометрия конструкции | Проверить положение опор, пролётного строения и признаки остаточной деформации. | Отклонения не превышают установленных норм. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Колёса и рельсы | Измерить износ колёс, реборд и рельсов, проверить контакт и перекос. | Износ и перекос в пределах допуска. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Редукторы | Проверить масло, уплотнения, зубчатые зацепления, подшипники и крепление. | Течи, опасный шум и люфт отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Канат | Очистить и измерить диаметр, оценить обрывы, коррозию и деформации. | Состояние соответствует нормам браковки. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Барабан и блоки | Проверить ручьи, реборды, оси, подшипники и крепление. | Трещины и недопустимый износ отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Крюк | Провести визуальный и измерительный контроль крюка и подвески. | Износ и раскрытие в пределах нормы. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Тормозные механизмы | Проверить износ накладок, шкивы, тяги и регулировку каждого тормоза. | Запас регулировки и эффективность достаточны. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Контрольный прогон | Выполнить проверку механизмов в объёме, установленном паспортом и регламентом. | Работа устойчивая, дефекты не проявляются. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

ТО-2 - расширенное обслуживание

Часть 2: электрооборудование, измерения и блокировки

| Узел / система | Работы | Критерий допуска | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Изоляция | Проверить состояние изоляции и выполнить необходимые измерения. | Результаты соответствуют действующим требованиям. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Защитная цепь | Проверить заземление конструкций, шкафов, двигателей и кабельных систем. | Непрерывность подтверждена. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Контакторы и реле | Проверить контакты, катушки, механизмы, уставки и блокировки. | Подгар и заедание отсутствуют, уставки подтверждены. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Преобразователи | Проверить ошибки, охлаждение, параметры и состояние силовых соединений. | Ошибки отсутствуют, параметры сохранены. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Приборы безопасности | Проверить ограничители и блокировки по методике изготовителя. | Срабатывание подтверждено. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Анемометр | Проверить датчик, пороги, индикацию и выдачу сигнала. | Показания и сигнализация корректны. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Аварийное отключение | Проверить все кнопки стоп и отключение вводного аппарата. | Отключение надёжное и однозначное. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Документация | Сверить маркировку, схемы, журнал и перечень выполненных работ. | Данные актуальны и читаемы. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

СО - сезонное обслуживание

Подготовка к сезонным условиям и внеплановая проверка

| Узел / условие | Работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Очистка | Удалить пыль, грязь, снег, лёд и технологические отложения с конструкций и механизмов. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Смазочные материалы | Проверить соответствие применяемых смазок температурному режиму и условиям эксплуатации. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Электрооборудование | Проверить обогрев, вентиляцию, уплотнения шкафов, отсутствие конденсата и следов влаги. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Кабели | Проверить эластичность, изоляцию, вводы, подвесы и отсутствие натяжения кабелей. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Тормоза | Проверить работу тормозов при фактической температуре, отсутствие обмерзания и замасливания. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Сигнализация | Проверить звуковую и световую сигнализацию, освещение рабочей зоны и аварийное отключение. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Пробный пуск | Выполнить холостой прогон, затем контрольную проверку в объёме, установленном документацией. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Запись | Зафиксировать сезонное обслуживание, дефекты, заменённые материалы и результат проверки. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

Критические неисправности

Эксплуатацию прекратить до устранения и повторной проверки

До устранения критического дефекта работа крана запрещена.

| Система | Признак | Меры |
| --- | --- | --- |
| Опоры и пролёт | Опасный перекос опор, нарушение геометрии, трещины или потеря устойчивости конструкции. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Противоугонные устройства | Неисправны рельсовые захваты, анемометр либо ветровая сигнализация при их обязательном наличии. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Металлоконструкции | Трещины, опасные деформации, разрушение сварных швов или ответственных соединений. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Канат / цепь | Обрыв, недопустимый износ, деформация, повреждение заделки или неправильная запасовка. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Крюк / захват | Трещина, деформация, недопустимый износ, неисправный предохранительный замок. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Тормоза | Груз не удерживается, тормоз не растормаживается либо имеет повреждённые элементы. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Ограничители | Не работают концевые выключатели, ограничитель грузоподъёмности или аварийный стоп. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Электробезопасность | Повреждена изоляция, отсутствует защитное заземление, открыты токоведущие части. | Остановить, отключить, оформить запись |

Карта смазки

Материалы и интервалы уточняются по документации изготовителя

| Точка смазки | Материал | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ходовые тележки опор | Пластичная смазка по РЭ | По регламенту | Проверить буксы, колёса и уплотнения |
| Противоугонные устройства | Смазка по РЭ | По состоянию | Смазать шарниры без загрязнения рельса |
| Редукторы подъёма | Масло по паспорту редуктора | По уровню / регламенту | Проверить уровень, течи и состояние масла |
| Редукторы передвижения | Масло по паспорту редуктора | По уровню / регламенту | Не смешивать несовместимые масла |
| Подшипниковые узлы | Пластичная смазка по РЭ | По регламенту | Очистить пресс-маслёнку перед смазкой |
| Оси блоков | Пластичная смазка по РЭ | По регламенту | Проверить свободное вращение |
| Зубчатые передачи | Смазка открытых передач | По состоянию | Очистить старую загрязнённую смазку |
| Канат | Канатная смазка по РЭ | По состоянию | Не скрывать смазкой дефекты проволок |

Ведомость дефектов

Все замечания закрываются после повторного контроля

| № | Дефект / место | Меры | Ответственный / срок | Устранение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Лист регистрации выполненного ТО - 1

Запись после завершения работ и контрольной проверки

| Дата | Вид ТО | Наработка | Работы / детали | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лист регистрации выполненного ТО - 2

Продолжение журнала выполненного технического обслуживания

| Дата | Вид ТО | Наработка | Работы / детали | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение по результатам ТО

Заполняется ответственным специалистом после контрольной проверки

| Решение 1 | Решение 2 |
| --- | --- |
| □ Кран допущен к эксплуатации | □ Кран не допущен к эксплуатации |

Основание решения / ограничения эксплуатации

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Рекомендации и срок следующего обслуживания

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

| Роль | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  |  |
| Ответственный за исправное состояние |  |  |  |
| Представитель организации |  |  |  |