ООО «СибКранСервис»

Монтаж, ремонт и техническое обслуживание кранового оборудования

sks.aateam.ru · +7 (908) 648-58-35 · iv.kran@mail.ru

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КРАН-БАЛКИ

Для опорных КМЭО и подвесных КМЭП с электрическими или ручными талями

Паспортные данные крана

| Организация ________________________________ | Объект эксплуатации ________________________________ | Модель крана ________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъёмность, т ________________________________ | Пролёт, м ________________________________ | Высота подъёма, м ________________________________ |
| Заводской № ________________________________ | Инвентарный № ________________________________ | Год изготовления ________________________________ |
| Место установки ________________________________ | Режим работы ________________________________ | Тип управления ________________________________ |

Дополнительные данные

| Параметр 1 | Параметр 2 | Параметр 3 |
| --- | --- | --- |
| Исполнение: КМЭО / КМЭП | Тип тали: ________________ | Тип пути: ________________ |

Исполнение / комплектация

| □ опорная КМЭО | □ подвесная КМЭП | □ электрическая таль | □ ручная таль |
| --- | --- | --- | --- |
| □ канатная | □ цепная | □ радиоуправление | □ другое |

Периодичность

| ЕО | ТО-1 | ТО-2 | СО | ЧТО / ПТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| перед сменой | ____ ч / ____ мес. | ____ ч / ____ мес. | сезонно | по правилам и паспорту |

Периодичность и правила заполнения

Интервалы уточняются по паспорту, РЭ, режиму работы и локальному регламенту

| Вид | Периодичность | Кто выполняет |
| --- | --- | --- |
| ЕО | Перед каждой сменой | Машинист / оператор |
| ТО-1 | ____ моточасов / ____ месяцев | Электромеханик / слесарь |
| ТО-2 | ____ моточасов / ____ месяцев | Ремонтная служба |
| СО | По сезону и условиям | Ремонтная служба |
| ЧТО / ПТО | По правилам и паспорту | Ответственные специалисты |

Логика заполнения карты

| № | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Проверить документы, наряд-допуск и допуск персонала. |
| 2 | Остановить кран, снять напряжение и обозначить зону работ. |
| 3 | Выполнить осмотр и обслуживание по соответствующему разделу. |
| 4 | Зафиксировать дефекты, принятые меры, ответственных и сроки. |
| 5 | После устранения выполнить повторную проверку и контрольный прогон. |
| 6 | При критическом дефекте прекратить эксплуатацию до устранения. |

Статусы: И - исправно; З - замечание; Н - неисправно; Н/П - не предусмотрено.

Карта не заменяет паспорт и руководство по эксплуатации. Конкретные операции определяются документацией изготовителя и регламентом эксплуатирующей организации.

ЕО - ежесменный осмотр

Выполняется машинистом или оператором перед началом работы

ВАЖНО: при критическом дефекте работу не начинать.

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить допуск оператора, связь, освещение и отсутствие людей в опасной зоне. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 2 | Осмотреть пролётную балку, концевые балки, сварные соединения и крепёж. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 3 | Для КМЭО проверить рельсовый путь, стыки, крепления и тупиковые упоры. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 4 | Для КМЭП проверить подвесной путь, нижние полки двутавров, подвески и связи. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 5 | Осмотреть ходовые тележки, колёса, редукторы и тормоза передвижения. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 6 | Осмотреть таль, её крепление, барабан или звёздочку, канат или грузовую цепь. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 7 | Проверить крюк, крюковую подвеску и предохранительный замок. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 8 | Проверить тормоз механизма подъёма пробным подъёмом без груза. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 9 | Проверить концевой выключатель подъёма и ограничители передвижения. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 10 | Проверить подвесной кнопочный пост или радиоуправление и аварийный стоп. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 11 | Осмотреть гибкий кабельный токоподвод, каретки, кабели и заземление. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 12 | Проверить защитные кожухи, ограждения и отсутствие свисающих проводов. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 13 | Выполнить холостой прогон подъёма, тележки и кран-балки. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 14 | Сделать запись в журнале осмотра и зафиксировать выявленные дефекты. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

ТО-1 - плановое обслуживание

Часть 1: механическая часть, конструкции и пути

| Узел / система | Работы | Критерий допуска | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролётная балка | Осмотреть балку, концевые узлы, сварные и болтовые соединения. | Нет трещин, опасной деформации и коррозии. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Опорный путь КМЭО | Проверить рельсы, стыки, крепления, буферы и тупиковые упоры. | Путь закреплён, препятствия отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Подвесной путь КМЭП | Проверить двутавры, нижние полки, подвески, связи и стыки. | Подвески и полки не имеют опасных дефектов. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Концевые тележки | Проверить колёса, реборды, буксы, редукторы и тормоза. | Износ в пределах норм, перекос отсутствует. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Таль | Проверить крепление, барабан или звёздочку, редуктор и грузовую тележку. | Крепление надёжно, заедание отсутствует. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Канат / цепь | Осмотреть грузовой орган, крепление концов и правильность запасовки. | Состояние соответствует нормам браковки. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Крюк | Проверить крюк, подвеску, гайку, траверсу и предохранительный замок. | Трещины и недопустимый износ отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Тормоз подъёма | Очистить, проверить накладки, тяги, зазор и удержание груза. | Груз удерживается, торможение плавное. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

ТО-1 - плановое обслуживание

Часть 2: электрооборудование и приборы безопасности

| Узел / система | Работы | Критерий допуска | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Пусковая аппаратура | Очистить, проверить контакторы, реле, контакты и крепление. | Подгар, перегрев и ослабление отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Электродвигатели | Проверить крепление, выводы, вентиляцию, шум и нагрев. | Работа ровная, нагрев допустимый. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Гибкий токоподвод | Проверить кабели, каретки, петли, подвесы и конечные крепления. | Повреждения и опасное натяжение отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Заземление | Проверить защитную цепь балки, тали, тележек, пульта и двигателей. | Непрерывность подтверждена. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Концевой выключатель подъёма | Проверить крепление, привод, срабатывание и возврат. | Остановка до опасного положения. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Ограничители передвижения | Проверить крайние положения тали и кран-балки. | Удары в упоры исключены. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Пульт / радиоуправление | Проверить кнопки, маркировку, кабель, аварийный стоп и команды. | Команды однозначны, стоп исправен. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Защитные устройства | Проверить автоматы, тепловую защиту и блокировки. | Уставки соответствуют документации. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

ТО-2 - расширенное обслуживание

Часть 1: измерительный контроль механической части

| Узел / система | Работы | Критерий допуска | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Геометрия балки | Проверить пролётную балку, прогиб, концевые узлы и положение тележек. | Отклонения в пределах установленных норм. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Путь | Измерить износ рельсов или нижних полок двутавров и проверить стыки. | Износ и перепады в пределах допуска. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Колёса | Измерить износ поверхности катания и реборд, проверить подшипники. | Износ и люфт в пределах норм. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Редукторы | Проверить масло, уплотнения, зацепления, подшипники и крепление. | Течи, опасный шум и люфт отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Канат | Измерить диаметр, оценить обрывы, коррозию и деформации. | Состояние соответствует нормам браковки. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Цепь | При цепном исполнении измерить удлинение и проверить звенья и звёздочку. | Износ и удлинение в пределах норм. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Тормоза | Проверить износ накладок, шкив, тяги, пружины и регулировку. | Запас регулировки достаточен. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Контрольный прогон | Проверить подъём, тележку и кран-балку в объёме паспорта. | Работа устойчивая, дефекты не проявляются. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

ТО-2 - расширенное обслуживание

Часть 2: электрооборудование, измерения и блокировки

| Узел / система | Работы | Критерий допуска | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Изоляция | Проверить состояние изоляции и выполнить необходимые измерения. | Результаты соответствуют требованиям. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Защитная цепь | Проверить заземление балки, тали, двигателей, пульта и кабелей. | Непрерывность подтверждена. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Контакторы и реле | Проверить контакты, катушки, механизмы и уставки защиты. | Подгар и заедание отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Тормозной магнит | Проверить катушку, привод, проводку и фактическую работу тормоза. | Растормаживание и торможение устойчивы. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Концевые выключатели | Проверить подъём, тележку и передвижение кран-балки. | Срабатывание подтверждено. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Радиоуправление | При наличии проверить приёмник, передатчик, стоп и защиту от потери связи. | Безопасная остановка подтверждена. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Аварийное отключение | Проверить подвесной пост, радиопульт и вводной аппарат. | Отключение надёжное. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Документация | Сверить маркировку, схемы, журнал и результаты измерений. | Данные актуальны и читаемы. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

СО - сезонное обслуживание

Подготовка к сезонным условиям и внеплановая проверка

| Узел / условие | Работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Очистка | Удалить пыль, грязь, снег, лёд и технологические отложения с конструкций и механизмов. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Смазочные материалы | Проверить соответствие применяемых смазок температурному режиму и условиям эксплуатации. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Электрооборудование | Проверить обогрев, вентиляцию, уплотнения шкафов, отсутствие конденсата и следов влаги. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Кабели | Проверить эластичность, изоляцию, вводы, подвесы и отсутствие натяжения кабелей. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Тормоза | Проверить работу тормозов при фактической температуре, отсутствие обмерзания и замасливания. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Сигнализация | Проверить звуковую и световую сигнализацию, освещение рабочей зоны и аварийное отключение. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Пробный пуск | Выполнить холостой прогон, затем контрольную проверку в объёме, установленном документацией. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Запись | Зафиксировать сезонное обслуживание, дефекты, заменённые материалы и результат проверки. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

Критические неисправности

Эксплуатацию прекратить до устранения и повторной проверки

До устранения критического дефекта работа крана запрещена.

| Система | Признак | Меры |
| --- | --- | --- |
| Подвесной путь | Повреждена подвеска, связь, нижняя полка двутавра или крепление подвесного пути. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Таль | Ослаблено крепление тали, повреждена тележка, барабан, звёздочка, канат или грузовая цепь. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Металлоконструкции | Трещины, опасные деформации, разрушение сварных швов или ответственных соединений. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Канат / цепь | Обрыв, недопустимый износ, деформация, повреждение заделки или неправильная запасовка. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Крюк / захват | Трещина, деформация, недопустимый износ, неисправный предохранительный замок. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Тормоза | Груз не удерживается, тормоз не растормаживается либо имеет повреждённые элементы. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Ограничители | Не работают концевые выключатели, ограничитель грузоподъёмности или аварийный стоп. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Электробезопасность | Повреждена изоляция, отсутствует защитное заземление, открыты токоведущие части. | Остановить, отключить, оформить запись |

Карта смазки

Материалы и интервалы уточняются по документации изготовителя

| Точка смазки | Материал | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Таль и грузовая тележка | По карте смазки тали | По регламенту | Учитывать канатное или цепное исполнение |
| Каретки токоподвода | Смазка по РЭ | По состоянию | Не допускать попадания смазки на кабель |
| Редукторы подъёма | Масло по паспорту редуктора | По уровню / регламенту | Проверить уровень, течи и состояние масла |
| Редукторы передвижения | Масло по паспорту редуктора | По уровню / регламенту | Не смешивать несовместимые масла |
| Подшипниковые узлы | Пластичная смазка по РЭ | По регламенту | Очистить пресс-маслёнку перед смазкой |
| Оси блоков | Пластичная смазка по РЭ | По регламенту | Проверить свободное вращение |
| Зубчатые передачи | Смазка открытых передач | По состоянию | Очистить старую загрязнённую смазку |
| Канат | Канатная смазка по РЭ | По состоянию | Не скрывать смазкой дефекты проволок |

Ведомость дефектов

Все замечания закрываются после повторного контроля

| № | Дефект / место | Меры | Ответственный / срок | Устранение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Лист регистрации выполненного ТО - 1

Запись после завершения работ и контрольной проверки

| Дата | Вид ТО | Наработка | Работы / детали | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лист регистрации выполненного ТО - 2

Продолжение журнала выполненного технического обслуживания

| Дата | Вид ТО | Наработка | Работы / детали | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение по результатам ТО

Заполняется ответственным специалистом после контрольной проверки

| Решение 1 | Решение 2 |
| --- | --- |
| □ Кран допущен к эксплуатации | □ Кран не допущен к эксплуатации |

Основание решения / ограничения эксплуатации

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Рекомендации и срок следующего обслуживания

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

| Роль | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  |  |
| Ответственный за исправное состояние |  |  |  |
| Представитель организации |  |  |  |