ООО «СибКранСервис»

Монтаж, ремонт и техническое обслуживание кранового оборудования

sks.aateam.ru · +7 (908) 648-58-35 · iv.kran@mail.ru

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МОСТОВОГО КРАНА

Для кранов КМ, КМГ, КММ, КММГ, КМТ, с одной или двумя тележками

Паспортные данные крана

| Организация ________________________________ | Объект эксплуатации ________________________________ | Модель крана ________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъёмность, т ________________________________ | Пролёт, м ________________________________ | Высота подъёма, м ________________________________ |
| Заводской № ________________________________ | Инвентарный № ________________________________ | Год изготовления ________________________________ |
| Место установки ________________________________ | Режим работы ________________________________ | Тип управления ________________________________ |

Дополнительные данные

| Параметр 1 | Параметр 2 | Параметр 3 |
| --- | --- | --- |
| Количество тележек: ______ | Главный подъём: ______ т | Вспомогательный подъём: ______ т |

Исполнение / комплектация

| □ общего назначения | □ грейферный | □ магнитный | □ магнитно-грейферный |
| --- | --- | --- | --- |
| □ траверсный | □ две тележки | □ металлургический | □ другое |

Периодичность

| ЕО | ТО-1 | ТО-2 | СО | ЧТО / ПТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| перед сменой | ____ ч / ____ мес. | ____ ч / ____ мес. | сезонно | по правилам и паспорту |

Периодичность и правила заполнения

Интервалы уточняются по паспорту, РЭ, режиму работы и локальному регламенту

| Вид | Периодичность | Кто выполняет |
| --- | --- | --- |
| ЕО | Перед каждой сменой | Машинист / оператор |
| ТО-1 | ____ моточасов / ____ месяцев | Электромеханик / слесарь |
| ТО-2 | ____ моточасов / ____ месяцев | Ремонтная служба |
| СО | По сезону и условиям | Ремонтная служба |
| ЧТО / ПТО | По правилам и паспорту | Ответственные специалисты |

Логика заполнения карты

| № | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Проверить документы, наряд-допуск и допуск персонала. |
| 2 | Остановить кран, снять напряжение и обозначить зону работ. |
| 3 | Выполнить осмотр и обслуживание по соответствующему разделу. |
| 4 | Зафиксировать дефекты, принятые меры, ответственных и сроки. |
| 5 | После устранения выполнить повторную проверку и контрольный прогон. |
| 6 | При критическом дефекте прекратить эксплуатацию до устранения. |

Статусы: И - исправно; З - замечание; Н - неисправно; Н/П - не предусмотрено.

Карта не заменяет паспорт и руководство по эксплуатации. Конкретные операции определяются документацией изготовителя и регламентом эксплуатирующей организации.

ЕО - ежесменный осмотр

Выполняется машинистом или оператором перед началом работы

ВАЖНО: при критическом дефекте работу не начинать.

| № | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить допуск машиниста, связь, освещение и отсутствие людей в опасной зоне. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 2 | Осмотреть мост, концевые балки, галереи, площадки, лестницы и ограждения. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 3 | Проверить подкрановые рельсы, стыки, крепления, буферы и тупиковые упоры. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 4 | Осмотреть ходовые колёса, буксы, редукторы, муфты и тормоза моста. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 5 | Осмотреть грузовой канат, барабан, блоки, крюк или грузозахватный орган. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 6 | Проверить тормоз главного подъёма пробным подъёмом без груза. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 7 | Проверить тормоз вспомогательного подъёма, если предусмотрен. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 8 | Проверить механизмы передвижения грузовой тележки или тележек. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 9 | Проверить концевые выключатели подъёма, тележки и передвижения моста. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 10 | Проверить ограничители, аварийный стоп и ограничение сближения кранов. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 11 | Проверить троллеи или шинопровод, токосъёмники и токоподвод тележки. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 12 | Проверить звуковую и световую сигнализацию, пульт или радиоуправление. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 13 | Выполнить холостой прогон всех механизмов и проверить плавность работы. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| 14 | Сделать запись в журнале осмотра и зафиксировать выявленные дефекты. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

ТО-1 - плановое обслуживание

Часть 1: механическая часть, конструкции и пути

| Узел / система | Работы | Критерий допуска | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Мост и концевые балки | Осмотреть несущие элементы, сварные швы, болтовые соединения и упоры. | Нет трещин, опасной деформации и ослабления. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Подкрановый путь | Проверить рельсы, стыки, крепления, буферы и тупиковые упоры. | Путь закреплён, опасные дефекты отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Механизм передвижения моста | Проверить колёса, реборды, буксы, редукторы, муфты и тормоза. | Износ в пределах норм, перекос отсутствует. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Главный подъём | Проверить барабан, канат, блоки, крюк, редуктор и тормоз. | Механизм исправен, груз удерживается. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Вспомогательный подъём | Выполнить отдельную проверку механизма при его наличии. | Механизм исправен и промаркирован. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Грузовая тележка | Проверить раму, колёса, привод, упоры и плавность хода. | Заедания и недопустимый износ отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Грузозахват | Проверить грейфер, магнит, траверсу или другой захват по его РЭ. | Крепление и блокировки исправны. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Галереи и ограждения | Проверить настилы, лестницы, перила, люки и кожухи. | Безопасный доступ обеспечен. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

ТО-1 - плановое обслуживание

Часть 2: электрооборудование и приборы безопасности

| Узел / система | Работы | Критерий допуска | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкафы и панели | Очистить, проверить аппараты, контакты, маркировку, вентиляцию и крепление. | Перегрев и подгар отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Электродвигатели | Проверить крепление, выводы, вентиляцию, шум и нагрев. | Работа ровная, нагрев допустимый. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Троллеи / шинопровод | Проверить крепления, изоляцию, стыки, токосъёмники и ограждения. | Контакт устойчивый, опасные участки закрыты. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Токоподвод тележки | Проверить кабели, каретки, фестоны или кабельный барабан. | Повреждения и натяжение отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Заземление | Проверить защитную цепь моста, тележки, шкафов и двигателей. | Непрерывность подтверждена. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Концевые выключатели | Проверить подъёмы, тележку, мост и сближение. | Остановка до опасного положения. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Ограничители | Проверить грузоподъёмность, высоту подъёма и необходимые блокировки. | Срабатывание соответствует документации. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Управление и сигнализация | Проверить кабину, пульт, радиоуправление, аварийный стоп и сигналы. | Команды и сигналы однозначны. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

ТО-2 - расширенное обслуживание

Часть 1: измерительный контроль механической части

| Узел / система | Работы | Критерий допуска | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Геометрия моста | Проверить пролёт, диагонали, положение концевых балок и остаточную деформацию. | Отклонения в пределах установленных норм. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Колёса и рельсы | Измерить износ колёс, реборд и рельсов, оценить контакт и перекос. | Износ и перекос в пределах допуска. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Редукторы | Проверить масло, уплотнения, зацепления, подшипники и крепление. | Течи, опасный шум и люфт отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Главный канат | Измерить диаметр, оценить обрывы, коррозию и деформации. | Состояние соответствует нормам браковки. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Вспомогательный канат | Провести отдельный контроль при наличии вспомогательного подъёма. | Состояние соответствует нормам браковки. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Барабаны и блоки | Проверить ручьи, реборды, оси, подшипники и крепление. | Трещины и недопустимый износ отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Тормоза | Проверить износ накладок, шкивы, тяги и регулировку всех тормозов. | Запас регулировки достаточен. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Контрольный прогон | Проверить механизмы и оба подъёма в объёме паспорта и регламента. | Работа устойчивая, дефекты не проявляются. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

ТО-2 - расширенное обслуживание

Часть 2: электрооборудование, измерения и блокировки

| Узел / система | Работы | Критерий допуска | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Изоляция | Проверить состояние изоляции и выполнить необходимые измерения. | Результаты соответствуют требованиям. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Защитная цепь | Проверить заземление моста, тележек, шкафов, двигателей и кабелей. | Непрерывность подтверждена. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Контакторы и реле | Проверить контакты, катушки, механизмы, уставки и блокировки. | Подгар и заедание отсутствуют. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Преобразователи | Проверить журнал ошибок, охлаждение, параметры и силовые соединения. | Ошибки отсутствуют, параметры сохранены. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Ограничение сближения | Проверить взаимодействие кранов и тележек при наличии системы. | Опасное сближение исключено. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Приборы безопасности | Проверить ограничители и блокировки по методике изготовителя. | Срабатывание подтверждено. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Аварийное отключение | Проверить все посты, кнопки стоп и вводной аппарат. | Отключение надёжное. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Документация | Сверить маркировку, схемы, журнал и результаты измерений. | Данные актуальны и читаемы. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

СО - сезонное обслуживание

Подготовка к сезонным условиям и внеплановая проверка

| Узел / условие | Работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Очистка | Удалить пыль, грязь, снег, лёд и технологические отложения с конструкций и механизмов. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Смазочные материалы | Проверить соответствие применяемых смазок температурному режиму и условиям эксплуатации. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Электрооборудование | Проверить обогрев, вентиляцию, уплотнения шкафов, отсутствие конденсата и следов влаги. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Кабели | Проверить эластичность, изоляцию, вводы, подвесы и отсутствие натяжения кабелей. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Тормоза | Проверить работу тормозов при фактической температуре, отсутствие обмерзания и замасливания. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Сигнализация | Проверить звуковую и световую сигнализацию, освещение рабочей зоны и аварийное отключение. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Пробный пуск | Выполнить холостой прогон, затем контрольную проверку в объёме, установленном документацией. | □ И □ З □ Н □ Н/П |
| Запись | Зафиксировать сезонное обслуживание, дефекты, заменённые материалы и результат проверки. | □ И □ З □ Н □ Н/П |

Критические неисправности

Эксплуатацию прекратить до устранения и повторной проверки

До устранения критического дефекта работа крана запрещена.

| Система | Признак | Меры |
| --- | --- | --- |
| Мост и концевые балки | Трещины, опасные деформации, повреждение концевой балки или соединения моста. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Сближение кранов | Не работает ограничение сближения кранов или тележек при его обязательном наличии. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Металлоконструкции | Трещины, опасные деформации, разрушение сварных швов или ответственных соединений. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Канат / цепь | Обрыв, недопустимый износ, деформация, повреждение заделки или неправильная запасовка. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Крюк / захват | Трещина, деформация, недопустимый износ, неисправный предохранительный замок. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Тормоза | Груз не удерживается, тормоз не растормаживается либо имеет повреждённые элементы. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Ограничители | Не работают концевые выключатели, ограничитель грузоподъёмности или аварийный стоп. | Остановить, отключить, оформить запись |
| Электробезопасность | Повреждена изоляция, отсутствует защитное заземление, открыты токоведущие части. | Остановить, отключить, оформить запись |

Карта смазки

Материалы и интервалы уточняются по документации изготовителя

| Точка смазки | Материал | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Колёса моста и тележки | Пластичная смазка по РЭ | По регламенту | Проверить буксы и подшипники |
| Механизм вспомогательного подъёма | По карте смазки изготовителя | По регламенту | Вести отдельную отметку при наличии |
| Редукторы подъёма | Масло по паспорту редуктора | По уровню / регламенту | Проверить уровень, течи и состояние масла |
| Редукторы передвижения | Масло по паспорту редуктора | По уровню / регламенту | Не смешивать несовместимые масла |
| Подшипниковые узлы | Пластичная смазка по РЭ | По регламенту | Очистить пресс-маслёнку перед смазкой |
| Оси блоков | Пластичная смазка по РЭ | По регламенту | Проверить свободное вращение |
| Зубчатые передачи | Смазка открытых передач | По состоянию | Очистить старую загрязнённую смазку |
| Канат | Канатная смазка по РЭ | По состоянию | Не скрывать смазкой дефекты проволок |

Ведомость дефектов

Все замечания закрываются после повторного контроля

| № | Дефект / место | Меры | Ответственный / срок | Устранение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Лист регистрации выполненного ТО - 1

Запись после завершения работ и контрольной проверки

| Дата | Вид ТО | Наработка | Работы / детали | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лист регистрации выполненного ТО - 2

Продолжение журнала выполненного технического обслуживания

| Дата | Вид ТО | Наработка | Работы / детали | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение по результатам ТО

Заполняется ответственным специалистом после контрольной проверки

| Решение 1 | Решение 2 |
| --- | --- |
| □ Кран допущен к эксплуатации | □ Кран не допущен к эксплуатации |

Основание решения / ограничения эксплуатации

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Рекомендации и срок следующего обслуживания

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

| Роль | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  |  |
| Ответственный за исправное состояние |  |  |  |
| Представитель организации |  |  |  |